Porting Realtek Bluetooth Uart H5 driver into Android 4.3.x-4.4.x Guide

Date : 2014/04/08

Version : 3.3

This document is subject to change without notice. The document contains Realtek confidential information and must not be disclosed to any third party without appropriate NDA.

| 日期 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2013/12/16 | V3.0 | 1. The First version for android4.4 |
| 2014/02/17 | V3.1 | 1.Add mp tools |
| 2014/03/31 | V3.2 | 1.Support bt address setted by host |
| 2014/04/08 | V3.3 | 1.Fix use host bdadress patch problem which caused host can not free config_buf |
| 2015/09/30 | V3.4 | 1.Remove mp tools |

目		录

1	开始Porting Code	5

1.1	SDK修改说明	6

1.2	平台相关修改说明	6

1.2.1	build	7

1.2.2	device	8

1.2.3	bluedroid	11

1.2.4	hardware	13

1.3	Bluetooth patches	13

1.3.1	如何合入patch	14

1.3.2	patch文件说明	14

1.4	Kernel设置	14

1.4.1	TUN driver	14

1.4.2	UINPUT driver	15

1.4.3	HID driver	15

2	BT功能配置	16

2.1	支持的Profile配置	16

2.2	本地设备名称，COD以及HFP支持设定	16

2.3	在host端配置蓝牙地址	17

2.4	配置Extra Config文件	18

3	Porting结束后的基本测试	19

3.1	配置检查	19

3.2	BT测试	19

3.2.1	基本功能测试	19

3.2.2	打开H5 UART Driver Log 打印方法	19

3.2.3	打开bluedroid Stack Log 打印方法	20

3.3	常见问题分析	21

3.3.1	BT 打开失败	21

3.3.2	HFP没有声音或者都是噪音	21

# 开始Porting Code

- 本文中所有code的修改都遵循如下格式：

- 所有修改的code都使用方框括起来。

- 方框中的code会使用SDK中没有颜色的原有code给出修改位置的信息。

- 所有修改或添加的code均使用灰色突出显示。

- 对code格式的举例说明：

如下code是SDK中原有的code：

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif

Realtek需要添加H5的支援，则在porting guide中会给出如下code：

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_RTK_H5 LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h5.c \ src/userial.c \ src/bt_skbuff.c \ src/bt_list.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif endif

- 灰色部分code是Realtek所添加以及修改的code。

- porting说明

该文档porting说明中对应的厂商以及平台为nvidia的cardhu，不同的客户会对应到不同的厂商以及平台，请客户在porting时注意修改到对应平台的文件。

## SDK修改说明

为了方便客户整合Realtek的WIFI/BT Combo Chip到自己的平台中，Realtek对于如何整合BT的Driver到客户平台分成了3个部分：平台相关修改说明，4.4_bluetooth_patches以及Kernel设置。下面会分别说明。

## 平台相关修改说明

为了支持Realtek WIFI/BT Combo Chip， Realtek对客户平台的如下文件做了修改或添加：

Chg： 表示Realtek在原始的SDK文件上做了修改。

New： 表示原始的SDK没有该文件，Realtek添加了该文件。

- build

Chg		build\core\product.mk

- device

Chg		device\nvidia\cardhu\BoardConfig.mk

Chg		device\nvidia\cardhu\carhu.mk

Chg      device\nvidia\cardhu\init.cardhu.rc

Chg      device\nvidia\cardhu\overlay\frameworks\base\core\res\res\values\config.xml

- external

Chg		external\bluetooth\bluedroid\hci\Android.mk

Chg		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_hci_bdroid.c

Chg		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\userial.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\hci_h5.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_list.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_skbuff.c

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\src\rtk_parse.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_list.h

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_skbuff.h

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\include\rtk_parse.h

- hardware

New		hardware\realtek\bt\libbt

New		hardware\realtek\bt\firmware

### build

  - 修改的文件

- build\core\product.mk

_product_stash_var_list += \ BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER \ BOARD_WLAN_DEVICE \ BOARD_USES_GENERIC_AUDIO \ BOARD_KERNEL_CMDLINE \ BOARD_KERNEL_BASE \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_QCOM \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK \ BOARD_VENDOR_QCOM_AMSS_VERSION \ BOARD_VENDOR_USE_AKMD \ BOARD_EGL_CFG \ BOARD_BOOTIMAGE_PARTITION_SIZE \ …

添加Realtek BT Chip支持的宏定义。

### device

该目录主要用于设定不同硬件平台board配置信息。不同的子目录对应不同的硬件平台，需要根据具体硬件平台进行修改。

- 修改的文件

- device\nvidia\cardhu\BoardConfig.mk

# OTA TARGET_RECOVERY_UPDATER_LIBS += libnvrecoveryupdater BOARD_BLUETOOTH_BDROID_BUILDCFG_INCLUDE_DIR ?= device/nvidia/cardhu/bluetooth BOARD_HAVE_BLUETOOTH := true #BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM := true//commit by realtek #Realtek add start BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK := true BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5 := true #Realtek add end USE_CAMERA_STUB := false

设定BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK为true，表示支持Realtek BT chip, 设定BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5为true，表示UART传输采用H5协议。

- device\nvidia\cardhu\carhu.mk

该部分主要有两处修改，分别用于拷贝Realtek的配置文件以及配置系统支持Bluetooth以及Bluetooth LE。

在该文件最后添加调用rtlbtfw_cfg.mk的命令，用于将Realtek需要的配置文件拷贝到指定的目录。

#Realtek add start $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtlbtfw_cfg.mk) #realtek add end

如果用户需要支持Bluetooth以及Bluetooth LE，需要确保有如下配置，如果已经存在，则不需要配置。

#Realtek add start PRODUCT_COPY_FILES += \ frameworks/native/data/etc/android.hardware.bluetooth.xml:system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth.xml \ frameworks/native/data/etc/android.hardware.bluetooth_le.xml:system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth_le.xml #realtek add end

同时需要确保frameworks/native/data/etc/目录有对应的文件android.hardware.bluetooth.xml以及android.hardware.bluetooth_le.xml。如果没有请拷贝Realtek SDK device\nvidia\cardhu\下对应的文件到frameworks/native/data/etc/目录。

- device\nvidia\cardhu\ init.cardhu.rc

在on boot下面添加的代码,其中”ttyHS2”是cardhu平台的Bluetooth UART口,请修改此处的ttyHS2为客户平台的Bluetooth UART口。例如您的平台使用ttyS0，那么您需要将此处的”ttyHS2”修改成ttyS0。

on boot # bluetooth # change back to bluetooth from system chown bluetooth net_bt_stack /data/misc/bluetooth mkdir /data/misc/bluedroid 0770 bluetooth net_bt_stack # UART device chmod 0660 /dev/ttyHS2 chown bluetooth net_bt_stack /dev/ttyHS2 # power up/down interface chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/type write /sys/class/rfkill/rfkill0/state 0 chown bluetooth net_bt_stack /sys/class/rfkill/rfkill0/state chown bluetooth net_bt_stack /sys/class/rfkill/rfkill0/type # bluetooth MAC address programming chown bluetooth net_bt_stack ro.bt.bdaddr_path chown bluetooth net_bt_stack /system/etc/bluetooth chown bluetooth net_bt_stack /data/misc/bluetooth setprop ro.bt.bdaddr_path "/data/misc/bluetooth/bdaddr"

如果需要支持Bluetooth PAN,需要添加bluetooth的配置

service dhcpcd_bt-pan /system/bin/dhcpcd -ABKL class main disabled oneshot service iprenew_bt-pan /system/bin/dhcpcd -n class main disabled oneshot

- device\nvidia\cardhu\overlay\frameworks\base\core\res\res\values\config.xml

如果需要支持Bluetooth PAN,需要添加bluetooth的配置。

<string-array translatable="false" name="config_tether_bluetooth_regexs"> <item>"bt-pan"</item> </string-array> <string-array translatable="false" name="networkAttributes"> <item>"wifi,1,1,1,-1,true"</item> <!--item>"mobile,0,0,0,-1,true"</item> <item>"mobile_mms,2,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_supl,3,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_hipri,5,0,3,60000,true"</item> <item>"bluetooth,7,7,3,-1,true"</item> <item>"mobile_fota,10,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_ims,11,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_cbs,12,0,2,60000,true"</item--> <item>"wifi_p2p,13,1,0,-1,true"</item> <item>"eth,9,9,4,60000,true"</item> </string-array> <!-- An Array of "[ConnectivityManager connectionType], [# simultaneous connection types]" --> <string-array translatable="false" name="radioAttributes"> <item>"1,1"</item> <!--item>"0,1"</item--> <item>"7,1"</item> <item>"9,1"</item> </string-array>

### bluedroid

只是修改external\bluetooth\bluedroid\hci目录，添加了对realtek H5的支持。

- 修改的文件

- external\bluetooth\bluedroid\hci\Android.mk

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_RTK_H5 LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h5.c \ src/userial.c \ src/bt_skbuff.c \ src/bt_list.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif endif

设定当BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5为true的情况下，编译时应当包含的源文件列表以及宏定义。

- external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_hci_bdroid.c

static int init(const bt_hc_callbacks_t* p_cb, unsigned char *local_bdaddr) { #ifdef HCI_USE_MCT extern tHCI_IF hci_mct_func_table; p_hci_if = &hci_mct_func_table; #elif defined HCI_USE_RTK_H5 extern tHCI_IF hci_h5_func_table; p_hci_if = &hci_h5_func_table; #else extern tHCI_IF hci_h4_func_table; p_hci_if = &hci_h4_func_table; #endif … … … }

如果定义了宏HCI_USE_RTK_H5,则使用H5的接口注册到p_hci_if ，而不是采用默认的H4。

- external\bluetooth\bluedroid\hci\src\userial.c

增加一些错误处理。

- 添加的文件

下面是添加的文件列表，直接拷贝到对应目录即可，主要是为了支持Realtek UART H5。

New     external\bluetooth\bluedroid\hci\src\hci_h5.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_list.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_skbuff.c

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\src\rtk_parse.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_list.h

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_skbuff.h

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\include\rtk_parse.h

### hardware

主要是为Realtek的BT Chip添加libbt-vendor模块以及固件配置文件。

- 添加的文件

- hardware\realtek\bt\libbt

此处存放Realtek Vendor lib的源代码，直接拷贝到对应目录即可。

- hardware\realtek\bt\firmware

此处存放realtek的配置文件，该文件夹直接拷贝即可。

## Bluetooth patches

为了使Realtek BT chip在android4.3&android4.4上能够正常工作，还需要合入下面的patch文件。对于android4.3，因为不支持LE HID（HOGP） ，因此realtek会使用android4.4的bluedroid源代码来替换这部分，因此此部分android4.3与android4.4是相同的，都是参考本章节来配置。需要合入的bluetooth patches文件都在patches文件夹下。其中子文件夹的命名方式是以目录的方式来命名的，比如：external_bluetooth_bluedroid_patches表示这里面的patch都是合入到external/bluetooth/bluedroid/ 目录，一般情况下这些目录都会有git project，这时客户只需要将该目录下的patch文件全部合入（git am *.patch）到客户的SDK中即可。

如果该目录没有git project的话，那么需要客户自己添加这部分到客户的SDK中，方便后期维护。

### 如何合入patch

客户需要首先拷贝patch文件到指定的目录，比如对于external_bluetooth_bluedroid_patches目录下的patch文件，首先需要将这下面的patch文件全部拷贝到external\bluetooth\bluedroid目录，然后在external\bluetooth\bluedroid目录执行下面的命令打入所有的patch：

git am *.patch

当然，合入patch的方法还有很多种，客户也可以采用自己熟悉的方式。合入patch时有可能会出现冲突，如果出现冲突了，就需要客户手动来修改解决了。

### patch文件说明

  - external_bluetooth_bluedroid_patches

该目录下的patch用于修正bluedroid的一些bug。

  - framwork_patches

该目录下的patch用于修正bluetooth java层的一些bug。

  - packages_apps_Bluetooth_patches

该目录下的patch用于修正bluetooth java层的一些bug。

## Kernel设置

### TUN driver

如果需要支持Bluetooth PAN， 确保TUN Driver已经编译到kernel，

kernel\arch\arm\configs\XXX_defconfig

CONFIG_TUN=y

### UINPUT driver

如果需要支持AVRCP功能，确认以下打开配置，

CONFIG_INPUT_UINPUT=y # User level driver support CONFIG_INPUT_MISC=y

### HID driver

如果需要使用Bluetooth HID，必须支持uhid driver；确认打开需要支持的HID配置

CONFIG_UHID=y CONFIG_HID_xxx=y

# BT功能配置

## 支持的Profile配置

对于有些平板应用不需要支持PBAP，HFP以及HSP，可以按照下面的配置来关闭这几个Profile，如果用户需要支持，只需把对应值设置为true即可。

packages/apps/Bluetooth/res/values/config.xml文件如下

<resources> <bool name="profile_supported_a2dp">true</bool> <bool name="profile_supported_hdp">false</bool> <bool name="profile_supported_hs_hfp">false</bool> <bool name="profile_supported_hid">true</bool> <bool name="profile_supported_opp">true</bool> <bool name="profile_supported_pan">true</bool> <bool name="profile_supported_pbap">false</bool> <bool name="pbap_include_photos_in_vcard">false</bool> <bool name="pbap_use_profile_for_owner_vcard">false</bool> </resources>

## 本地设备名称，COD以及HFP支持设定

修改BTM_DEF_LOCAL_NAME为平台需要的名称。

修改BTA_DM_COD为平台需要的COD。

默认情况下，在Android4.2的SDK中，只支持HSP，不支持HFP，用户需要支持HFP，请

修改BTIF_HF_SERVICES以及BTIF_HF_SERVICE_NAMES。

#define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK| BTA_HFP_SERVICE_MASK)

#define BTIF_HF_SERVICE_NAMES  { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME,BTIF_HFAG_SERVICE_NAME}

#ifndef _BDROID_BUILDCFG_H #define _BDROID_BUILDCFG_H #define BTM_DEF_LOCAL_NAME "Realtek Tablet" // SERVICE_CLASS:0x5A (Bit17 -Networking,Bit19 - Capturing,Bit20 -Object Transfer,Bit22 -Telephony) // MAJOR CLASS: COMPUTER // MINOR CLASS: TABLET #define BTA_DM_COD {0x5A, 0x01, 0x1C} #define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK) #define BTIF_HF_SERVICE_NAMES { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME } #endif

## 在host端配置蓝牙地址

Bluetolth controller内部有默认设置蓝牙地址，host 也可以修改通过一下方法修改蓝牙地址

1）在hardware/realtek/bt/libbt/include/vnd_xxx.txt文件中添加定义

USE_CONTROLLER_BDADDR = FALSE

2）在init.xxx.rc中修改制定bt address的文件路径

默认设置为：setprop ro.bt.bdaddr_path "/data/misc/bluetooth/bdaddr"

stack中获取address的地方在btif_core中btif_fetch_local_bdaddr 函数中，

获取位置优先级："ro.bt.bdaddr_path" > "persist.service.bdroid.bdaddr" > rand

所以需要修改"ro.bt.bdaddr_path"为指定bt address文件路径

4）关于bdaddr文件中BT address格式应该为00:00:00:AA:BB:CC

(中间必须以非字符隔开）

## 2.4	配置Extra Config文件

对于新卡片支持Extra Config文件配置config，如需使用Extra Config文件配置config，可在/data/misc/bluetooth/目录下新建rtk_btconfig.txt文档，修改文件权限为644。具体配置方式以8723bs为例说明：

- 文件首行必须为需要配置的蓝牙芯片的config文件名，如这里对8723bs config进行配置，则首行内容必须与8723bs config文件名一致，即“rtl8723bs_config”

- 从文件次行开始进行config offset及value值配置。格式为两字节offset + 一字节length + length字节value值，小端模式，以16进制设置，以空格分隔每个字节，每行设置一个offest及value。如图中次行设置即为：offst:0x015b、length:0x04 value:0x21222221

- 支持用“#”进行单行注释

- 不支持对MAC address配置

注：请不要随意使用Extra Config文件进行config内容配置，如有需要，请一定请FAE对配置内容进行review，否则容易由于异常配置导致各种问题。

# Porting结束后的基本测试

## 配置检查

为了进一步确保porting没有问题，在测试之前先确认fw以及config文件是否存在。

- adb shell到测试平台的根目录，检查测试平台的system/etc/firmware/目录中rtlxxxx_fw以及rtlxxxx_config文件是否存在(xxxx为BT Chip型号)。

## BT测试

注意：本测试是porting结束后对BT基本和常用功能的一个快速测试，旨在快速验证一些基本问题，不代表BT完整的测试，测试结果也非正式test report。如果使用的是非Realtek BT chip，该项测试可能没有意义。

### 基本功能测试

- 打开/关闭BT无失败现象。

- 能够搜索到近处BT设备。

- 和搜索到的蓝牙耳机或其他设备配对。

- 连接上蓝牙耳机，使用BT A2DP听音乐(sdcard确保存在)。

- 连接上蓝牙耳机，使用BT HFP/HSP打电话(确保不保用蓝牙时能够正常通话)。

- 传输文件到远端支持蓝牙OPP Server的设备，从远端支持蓝牙OPP client的设备传送文件到本地(sdcard确保存在)。

- 连接上蓝牙键盘，打开需要输入的应用，通过蓝牙键盘输入。

### 打开H5 UART Driver Log 打印方法

如果在测试过程遇到异常情况，可以在external\bluetooth\bluedroid\hci\src\hci_h5.c中修改如下红色部分code：

define H5_TRACE_DATA_ENABLE 1 #undef ALOGI #define ALOGI …

### 打开bluedroid Stack Log 打印方法

修改system/etc/Bluetooth/bt_stack.conf檔，把Debug Level從2調成5， 并打开BtSnoop的LOG。

# Enable BtSnoop logging function # valid value : true, false BtSnoopLogOutput=true # BtSnoop log output file BtSnoopFileName=/sdcard/btsnoop_hci.log # Enable trace level reconfiguration function # Must be present before any TRC_ trace level settings TraceConf=true # Trace level configuration # BT_TRACE_LEVEL_NONE 0 ( No trace messages to be generated ) # BT_TRACE_LEVEL_ERROR 1 ( Error condition trace messages ) # BT_TRACE_LEVEL_WARNING 2 ( Warning condition trace messages ) # BT_TRACE_LEVEL_API 3 ( API traces ) # BT_TRACE_LEVEL_EVENT 4 ( Debug messages for events ) # BT_TRACE_LEVEL_DEBUG 5 ( Full debug messages ) TRC_BTM=5 TRC_HCI=5 TRC_L2CAP=5 TRC_RFCOMM=5 TRC_OBEX=5 TRC_AVCT=5 TRC_AVDT=5 TRC_AVRC=5 TRC_AVDT_SCB=5 TRC_AVDT_CCB=5 TRC_A2D=5 TRC_SDP=5 TRC_GATT=5 TRC_SMP=5 TRC_BTAPP=5 TRC_PAN=5 TRC_BNEP=5

## 常见问题分析

### BT 打开失败

打开H5 UART Driver Log， 使用logcat抓取log，看H5 SYNC过程时候成功，如果H5 SYNC失败，那么需要首先检查硬件电路是否正确（Power Supply， BT Reset PIN， UART TX/RX，CTS/RTS），然后检查卡片efuse，用示波器量测UART波形，看Host是否把数据正确的发送到Controller。

如果H5 SYNC成功，那么下一步就是Change Baudrate，判断Change Baudrate是否成功。如果Change Baudrate失败，那么需要确定Host是否支持该波特率，config文件是否正确设定了波特率。

如果Change Baudrate 成功，下一步是下载fw以及config文件，如果下载完毕之后，收不到Controller回复的Command Complete Event，那么需要检查fw以及config文件是否正确，BT Reset PIN是否为高电平。

如果下载fw以及config文件成功，那么下一步就是根据config文件的设定修改HW Flowcontrol的设置。设置成功之后，bluedroid stack会下第一个HCI Comamnd。

如果第一个HCI Command一直H5 重传，那么说明可能HW flowcontrol有问题，需要检查Host的UART driver是否支持HW Flowcontrol。

### HFP没有声音或者都是噪音

首先需要检查，Audio模块是否把声音切换到BT，其次需要检查BT config文件中的PCM设定

是否与平台的PCM设定匹配。