Porting Realtek Bluetooth Uart H5 driver into Android 5.0 Guide

Date : 2014/11/28

Version : 1.0

This document is subject to change without notice. The document contains Realtek confidential information and must not be disclosed to any third party without appropriate NDA.

| 日期 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2014/11/28 | V1.0 | 1. The First version for android 5.0 |

目		录

1	开始Porting Code	4

1.1	SDK修改说明	5

1.2	平台相关修改说明	5

1.2.1	build	6

1.2.2	device	7

1.2.3	bluedroid	11

1.2.4	hardware	12

1.3	Bluetooth patches	13

1.3.1	如何合入patch	13

1.3.2	patch文件说明	13

1.4	Kernel设置	14

1.4.1	TUN driver	14

1.4.2	UINPUT driver	14

1.4.3	HID driver	14

2	BT功能配置	15

2.1	支持的Profile配置	15

2.2	本地设备名称，COD以及HFP支持设定	15

2.3	在host端配置蓝牙地址	17

2.4	配置Extra Config文件	17

3	Porting结束后的基本测试	19

3.1	配置检查	19

3.2	BT测试	19

3.2.1	基本功能测试	19

3.2.2	打开bluedroid Stack Log 打印方法	19

3.3	常见问题分析	21

3.3.1	BT 打开失败	21

3.3.2	HFP没有声音或者都是噪音	21

# 开始Porting Code

- 本文中所有code的修改都遵循如下格式：

- 所有修改的code都使用方框括起来。

- 方框中的code会使用SDK中没有颜色的原有code给出修改位置的信息。

- 所有修改或添加的code均使用灰色突出显示。

- 对code格式的举例说明：

如下code是SDK中原有的code：

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif

Realtek需要添加H5的支援，则在porting guide中会给出如下code：

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_RTK_H5 LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h5.c \ src/userial.c \ src/bt_skbuff.c \ src/bt_list.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif endif

- 灰色部分code是Realtek所添加以及修改的code。

- porting说明

该文档porting说明中对应的厂商以及平台分别标识为companyName和platformName，不同的客户会对应到不同的厂商以及平台，请客户在porting时注意修改到对应平台的文件。

## SDK修改说明

为了方便客户整合Realtek的WIFI/BT Combo Chip到自己的平台中，Realtek对于如何整合BT的Driver到客户平台分成了3个部分：平台相关修改说明，Bluetooth Patches以及Kernel设置。下面会分别说明。

## 平台相关修改说明

为了支持Realtek WIFI/BT Combo Chip， Realtek对客户平台的如下文件做了修改或添加：

Chg： 表示Realtek在原始的SDK文件上做了修改。

New： 表示原始的SDK没有该文件，Realtek添加了该文件。

- build

Chg		build\core\product.mk

- device

Chg		device\companyName\platformName\BoardConfig.mk

Chg		device\ companyName\platformName\platformName.mk

Chg      device\ companyName\platformName\init.platformName.rc

Chg 	    device\companyName\platformName\overlay\frameworks\base\core\res\res\values\config.xml

- external

Chg		external\bluetooth\bluedroid\hci\Android.mk

Chg		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_hci_bdroid.c

Chg		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\userial.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\hci_h5.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_list.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_skbuff.c

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\src\rtk_parse.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_list.h

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_skbuff.h

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\include\rtk_parse.h

- hardware

New		hardware\realtek\bt\libbt

New		hardware\realtek\bt\firmware

- packages

Chg 		packages/apps/Bluetooth/res/values/config.xml

Chg 		packages/apps/Bluetooth/Android.mk

### build

  - 修改的文件

- build\core\product.mk

_product_stash_var_list += \ BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER \ BOARD_WLAN_DEVICE \ BOARD_USES_GENERIC_AUDIO \ BOARD_KERNEL_CMDLINE \ BOARD_KERNEL_BASE \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_QCOM \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK \ BOARD_VENDOR_QCOM_AMSS_VERSION \ BOARD_VENDOR_USE_AKMD \ BOARD_EGL_CFG \ BOARD_BOOTIMAGE_PARTITION_SIZE \ …

添加Realtek BT Chip支持的宏定义。

### device

该目录主要用于设定不同硬件平台board配置信息。不同的子目录对应不同的硬件平台，需要根据具体硬件平台进行修改。

- 修改的文件

- device\companyName\platformName\BoardConfig.mk

# OTA TARGET_RECOVERY_UPDATER_LIBS += libnvrecoveryupdater BOARD_BLUETOOTH_BDROID_BUILDCFG_INCLUDE_DIR ?= device/generic/common/bluetooth BOARD_HAVE_BLUETOOTH := true #BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM := true//commit by realtek #Realtek add start BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK := true BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5 := true #Realtek add end USE_CAMERA_STUB := false

设定BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK为true，表示支持Realtek BT chip, 设定BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5为true，表示UART传输采用H5协议。

- device\companyName\platformName\device.mk

该部分主要有两处修改，分别用于拷贝Realtek的配置文件以及配置系统支持Bluetooth以及Bluetooth LE。

在该文件最后添加调用rtlbtfw_cfg.mk的命令，用于将Realtek需要的配置文件拷贝到指定的目录。

#Realtek add start $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtlbtfw_cfg.mk) #realtek add end

如果用户需要支持Bluetooth以及Bluetooth LE，需要确保有如下配置，如果已经存在，则不需要配置。

#Realtek add start PRODUCT_COPY_FILES += \ frameworks/native/data/etc/android.hardware.bluetooth.xml:system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth.xml \ frameworks/native/data/etc/android.hardware.bluetooth_le.xml:system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth_le.xml #realtek add end

同时需要确保frameworks/native/data/etc/目录有对应的文件android.hardware.bluetooth.xml以及android.hardware.bluetooth_le.xml。如果没有请拷贝Realtek SDK device\companyName\platformName\下对应的文件到frameworks/native/data/etc/目录。

为了生成Bluetooth.apk，还需要在 device.mk 中将 Bluetooth加入 PRODUCT_PACKAGES。

PRODUCT_PACKAGES += Bluetooth \ bluetooth.mapsapi

- device\companyName\platformName\init.platformName.rc

在on boot下面添加的代码,其中“ttyS2”是platformName平台的Bluetooth UART口,请修改此处的ttyS2为客户平台的Bluetooth UART口。例如您的平台使用ttyS0，那么您需要将此处的“ttyS2”修改成ttyS0。

on boot # bluetooth # change back to bluetooth from system chown bluetooth net_bt_stack /data/misc/bluetooth mkdir /data/misc/bluedroid 0770 bluetooth net_bt_stack # UART device chmod 0660 /dev/ttyS2 chown bluetooth net_bt_stack /dev/ttyS2 # power up/down interface chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/type write /sys/class/rfkill/rfkill0/state 0 chown bluetooth net_bt_stack /sys/class/rfkill/rfkill0/state chown bluetooth net_bt_stack /sys/class/rfkill/rfkill0/type # bluetooth MAC address programming chown bluetooth net_bt_stack ro.bt.bdaddr_path chown bluetooth net_bt_stack /system/etc/bluetooth chown bluetooth net_bt_stack /data/misc/bluetooth setprop ro.bt.bdaddr_path "/data/misc/bluetooth/bdaddr"

如果需要支持Bluetooth PAN,需要添加bluetooth的配置

service dhcpcd_bt-pan /system/bin/dhcpcd -ABKL class main disabled oneshot service iprenew_bt-pan /system/bin/dhcpcd -n class main disabled oneshot

- device\companyName\platformName\overlay\frameworks\base\core\res\res\values\config.xml

如果需要支持Bluetooth PAN,需要添加bluetooth的配置。

<string-array translatable="false" name="config_tether_bluetooth_regexs"> <item>"bt-pan"</item> </string-array> <string-array translatable="false" name="networkAttributes"> <item>"wifi,1,1,1,-1,true"</item> <!--item>"mobile,0,0,0,-1,true"</item> <item>"mobile_mms,2,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_supl,3,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_hipri,5,0,3,60000,true"</item> <item>"bluetooth,7,7,3,-1,true"</item> <item>"mobile_fota,10,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_ims,11,0,2,60000,true"</item> <item>"mobile_cbs,12,0,2,60000,true"</item--> <item>"wifi_p2p,13,1,0,-1,true"</item> <item>"eth,9,9,4,60000,true"</item> </string-array> <!-- An Array of "[ConnectivityManager connectionType], [# simultaneous connection types]" --> <string-array translatable="false" name="radioAttributes"> <item>"1,1"</item> <!--item>"0,1"</item--> <item>"7,1"</item> <item>"9,1"</item> </string-array>

5）packages\apps\Bluetooth\Android.mk

请检查这个 Android.mk 文件，确保 include $(BUILD_PACKAGE) 是打开没有被注释掉。

LOCAL_PROGUARD_ENABLED := disabled include $(BUILD_PACKAGE) include $(call all-makefiles-under,$(LOCAL_PATH))

### bluedroid

只是修改external\bluetooth\bluedroid\hci目录，添加了对realtek H5的支持。

- 修改的文件

- external\bluetooth\bluedroid\hci\Android.mk

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_RTK_H5 LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h5.c \ src/userial.c \ src/bt_skbuff.c \ src/bt_list.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif endif

设定当BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5为true的情况下，编译时应当包含的源文件列表以及宏定义。

- external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_hci_bdroid.c

static int init(const bt_hc_callbacks_t* p_cb, unsigned char *local_bdaddr) { #ifdef HCI_USE_MCT extern tHCI_IF hci_mct_func_table; p_hci_if = &hci_mct_func_table; #elif defined HCI_USE_RTK_H5 extern tHCI_IF hci_h5_func_table; p_hci_if = &hci_h5_func_table; #else extern tHCI_IF hci_h4_func_table; p_hci_if = &hci_h4_func_table; #endif … … … }

如果定义了宏HCI_USE_RTK_H5,则使用H5的接口注册到p_hci_if ，而不是采用默认的H4。

- 添加的文件

下面是添加的文件列表，直接拷贝到对应目录即可，主要是为了支持Realtek UART H5。

New     external\bluetooth\bluedroid\hci\src\hci_h5.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_list.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\src\bt_skbuff.c

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\src\rtk_parse.c

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_list.h

New		external\bluetooth\bluedroid\hci\include\bt_skbuff.h

New 	external\bluetooth\bluedroid\hci\include\rtk_parse.h

### hardware

主要是为Realtek的BT Chip添加libbt-vendor模块以及固件配置文件。

- 添加的文件

- hardware\realtek\bt\libbt

此处存放Realtek Vendor lib的源代码，直接拷贝到对应目录即可。

- hardware\realtek\bt\firmware

此处存放realtek的配置文件，该文件夹直接拷贝即可。

## Bluetooth patches

为了使Realtek BT chip在android5.0上能够正常工作，还需要合入下面的patch文件。需要合入的bluetooth patches文件都在patches文件夹下。其中各个子文件夹是以目录组合的方式来命名的，用来指明对应的客户目录，比如：external_bluetooth_bluedroid_patches表示这里面的patch都是要合入到客户的external/bluetooth/bluedroid/ 目录。一般情况下客户的这些目录都会有git project，这时客户只需要将该目录下的patch文件全部合入（git am *.patch）到客户的SDK中即可。

如果该目录没有git project的话，那么需要客户自己添加这部分到客户的SDK中，方便后期维护。

### 如何合入patch

客户首先需要拷贝patch文件到指定的目录，比如对于external_bluetooth_bluedroid_patches目录下的patch文件，首先需要将这下面的patch文件全部拷贝到客户的external\bluetooth\bluedroid目录，然后在客户的external\bluetooth\bluedroid目录执行下面的命令打入所有的patch：

git am *.patch

当然，合入patch的方法还有很多种，客户也可以采用自己熟悉的方式。合入patch时有可能会出现冲突，如果出现冲突了，就需要客户手动来修改解决了。

### patch文件说明

  - external_bluetooth_bluedroid_patches

该目录下的patch用于修正bluedroid的一些bug。

  - framwork_patches

该目录下的patch用于修正bluetooth java层的一些bug。

  - packages_apps_Bluetooth_patches

该目录下的patch用于修正bluetooth java层的一些bug。

## Kernel设置

### TUN driver

如果需要支持Bluetooth PAN，确保TUN Driver已经编译到kernel，

CONFIG_TUN=y

### UINPUT driver

如果需要支持AVRCP功能，确认以下打开配置，

CONFIG_INPUT_UINPUT=y # User level driver support CONFIG_INPUT_MISC=y

### HID driver

如果需要使用Bluetooth HID，必须支持uhid driver；确认打开需要支持的HID配置

CONFIG_UHID=y CONFIG_HID_xxx=y

# BT功能配置

## 支持的Profile配置

对于有些平板应用不需要支持PBAP，HFP以及HSP，可以按照下面的配置来关闭这几个Profile，如果用户需要支持，只需把对应值设置为true即可。

packages/apps/Bluetooth/res/values/config.xml文件如下

<resources> <bool name="profile_supported_a2dp">true</bool> <bool name="profile_supported_a2dp_sink">fasle</bool> <bool name="profile_supported_hdp"> false </bool> <bool name="profile_supported_hs_hfp"> false </bool> <bool name="profile_supported_hfpclient">fasle</bool> <bool name="profile_supported_hid">true</bool> <bool name="profile_supported_opp">true</bool> <bool name="profile_supported_pan">true</bool> <bool name="profile_supported_pbap"> false </bool> <bool name="profile_supported_gatt">true</bool> <bool name="pbap_include_photos_in_vcard"> false </bool> <bool name="pbap_use_profile_for_owner_vcard"> false </bool> <bool name="profile_supported_map"> false </bool> <bool name="profile_supported_avrcp_controller">false</bool> </resources>

## 本地设备名称，COD以及HFP支持设定

修改BTM_DEF_LOCAL_NAME为平台需要的名称。

修改BTA_DM_COD为平台需要的COD（具体请参考SIG官方网站COD部分 https://www.bluetooth.org/zh-cn/specification/assigned-numbers/baseband），可以根据网站上COD的值来确定您需要的COD。Realtek默认的值是 #define BTA_DM_COD {0x5A, 0x01, 0x1C}。

Bluedroid 可以设定HSP/HFP的不同支持，客户可根据需求设定：

1.同时支持HSP/HFP，bluedroid 会默认优先使用HFP, 则在bdroid_buildcfg.h中定义

#define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK| BTA_HFP_SERVICE_MASK)

#define BTIF_HF_SERVICE_NAMES  { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME,BTIF_HFAG_SERVICE_NAME}

2．只支持HSP, 则在bdroid_buildcfg.h中定义

#define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK)

#define BTIF_HF_SERVICE_NAMES  { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME, NULL }

#ifndef _BDROID_BUILDCFG_H #define _BDROID_BUILDCFG_H #define BTM_DEF_LOCAL_NAME "Realtek Tablet" // SERVICE_CLASS:0x5A (Bit17 -Networking,Bit19 - Capturing,Bit20 -Object Transfer,Bit22 -Telephony) // MAJOR CLASS: COMPUTER // MINOR CLASS: TABLET #define BTA_DM_COD {0x5A, 0x01, 0x1C} #define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK) #define BTIF_HF_SERVICE_NAMES { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME, NULL } #endif

## 在host端配置蓝牙地址

Bluetolth controller内部有默认设置蓝牙地址，host 也可以修改通过一下方法修改蓝牙地址

1）在hardware/realtek/bt/libbt/include/vnd_xxx.txt文件中添加定义

USE_CONTROLLER_BDADDR = FALSE

2）在init.xxx.rc中修改制定bt address的文件路径

默认设置为：setprop ro.bt.bdaddr_path "/data/misc/bluetooth/bdaddr"

stack中获取address的地方在btif_core中btif_fetch_local_bdaddr 函数中，

获取位置优先级："ro.bt.bdaddr_path" > "persist.service.bdroid.bdaddr" > rand

所以需要修改"ro.bt.bdaddr_path"为指定bt address文件路径

3）关于bdaddr文件中BT address格式应该为00:00:00:AA:BB:CC

(中间必须以非字符隔开）

## 配置Extra Config文件

对于新卡片支持Extra Config文件配置config，如需使用Extra Config文件配置config，可在/data/misc/bluetooth/目录下新建rtk_btconfig.txt文档，修改文件权限为644。具体配置方式以8723bs为例说明：

- 文件首行必须为需要配置的蓝牙芯片的config文件名，如这里对8723bs config进行配置，则首行内容必须与8723bs config文件名一致，即“rtl8723bs_config”

- 从文件次行开始进行config offset及value值配置。格式为两字节offset + 一字节length + length字节value值，小端模式，以16进制设置，以空格分隔每个字节，每行设置一个offest及value。如图中次行设置即为：offst:0x015b、length:0x04 value:0x21222221

- 支持用“#”进行单行注释

- 不支持对MAC address配置

注：请不要随意使用Extra Config文件进行config内容配置，如有需要，请一定请FAE对配置内容进行review，否则容易由于异常配置导致各种问题。

# Porting结束后的基本测试

## 配置检查

为了进一步确保porting没有问题，在测试之前先确认fw以及config文件是否存在。

- adb shell到测试平台的根目录，检查测试平台的/system/etc/firmware/目录中rtlxxxx_fw以及rtlxxxx_config文件是否存在(xxxx为BT Chip型号)。

## BT测试

注意：本测试是porting结束后对BT基本和常用功能的一个快速测试，旨在快速验证一些基本问题，不代表BT完整的测试，测试结果也非正式test report。如果使用的是非Realtek BT chip，该项测试可能没有意义。

### 基本功能测试

- 打开/关闭BT无失败现象。

- 能够搜索到近处BT设备。

- 和搜索到的蓝牙耳机或其他设备配对。

- 连接上蓝牙耳机，使用BT A2DP听音乐(sdcard确保存在)。

- 连接上蓝牙耳机，使用BT HFP/HSP打电话(确保用蓝牙时能够正常通话)。

- 传输文件到远端支持蓝牙OPP Server的设备，从远端支持蓝牙OPP client的设备传送文件到本地(sdcard确保存在)。

- 连接上蓝牙键盘，打开需要输入的应用，通过蓝牙键盘输入。

### 打开bluedroid Stack Log 打印方法

修改测试平台的/system/etc/Bluetooth/bt_stack.conf文件，把Debug Level从2改为6， 并打开BtSnoop的LOG，增加H5 log输出选项H5LogOutput，如果需要测试H5数据发送/接收，设置H5LogOutput为ture.

# Enable BtSnoop logging function # valid value : true, false BtSnoopLogOutput=true # valid value : true, false H5LogOutput= false # BtSnoop log output file BtSnoopFileName=/sdcard/btsnoop_hci.cfa # Preserve existing BtSnoop log before overwriting BtSnoopSaveLog=false # Enable trace level reconfiguration function # Must be present before any TRC_ trace level settings TraceConf=true # Trace level configuration # BT_TRACE_LEVEL_NONE 0 ( No trace messages to be generated ) # BT_TRACE_LEVEL_ERROR 1 ( Error condition trace messages ) # BT_TRACE_LEVEL_WARNING 2 ( Warning condition trace messages ) # BT_TRACE_LEVEL_API 3 ( API traces ) # BT_TRACE_LEVEL_EVENT 4 ( Debug messages for events ) # BT_TRACE_LEVEL_DEBUG 5 ( Full debug messages ) # BT_TRACE_LEVEL_VERBOSE 6 ( Verbose messages ) - Currently supported for TRC_BTAPP only. TRC_BTM=6 TRC_HCI=6 TRC_L5CAP=6 TRC_RFCOMM=6 TRC_OBEX=6 TRC_AVCT=6 TRC_AVDT=6 TRC_AVRC=6 TRC_AVDT_SCB=6 TRC_AVDT_CCB=6 TRC_A5D=6 TRC_SDP=6 TRC_GATT=6 TRC_SMP=6 TRC_BTAPP=6 TRC_BTIF=6

## 常见问题分析

### BT 打开失败

打开H5 UART Driver Log， 使用logcat抓取log，看H5 SYNC过程时候成功，如果H5 SYNC失败，那么需要首先检查硬件电路是否正确（Power Supply， BT Reset PIN， UART TX/RX，CTS/RTS），然后检查卡片efuse，用示波器量测UART波形，看Host是否把数据正确的发送到Controller。

如果H5 SYNC成功，那么下一步就是Change Baudrate，判断Change Baudrate是否成功。如果Change Baudrate失败，那么需要确定Host是否支持该波特率，config文件是否正确设定了波特率。

如果Change Baudrate 成功，下一步是下载fw以及config文件，如果下载完毕之后，收不到Controller回复的Command Complete Event，那么需要检查fw以及config文件是否正确，BT Reset PIN是否为高电平。

如果下载fw以及config文件成功，那么下一步就是根据config文件的设定修改HW Flowcontrol的设置。设置成功之后，bluedroid stack会下第一个HCI Comamnd。

如果第一个HCI Command一直H5 重传，那么说明可能HW flowcontrol有问题，需要检查Host的UART driver是否支持HW Flowcontrol。

### HFP没有声音或者都是噪音

首先需要检查，Audio模块是否把声音切换到BT，其次需要检查BT config文件中的PCM设定

是否与平台的PCM设定匹配。