Porting Realtek Bluetooth USB driver into Android 4.3.x-4.4.x Guide

Date : 2014/08/29

Version : 2.20

This document is subject to change without notice. The document contains Realtek confidential information and must not be disclosed to any third party without appropriate NDA.

| 日期 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2014/01/03 | V2.10 | 1. The First version for android4.4 |
| 2014/02/18 | V2.11 | 1. Add support for kernel 3.13 |
| 2014/03/11 | V2.13 | 1. Add hot plug |
| 2014/03/17 | V2.14 | 1. Add pid&vid |
| 2014/03/31 | V2.15 | 1. Fix Data lost when read less bytes than skb len |
| 2014/03/31 | V2.16 | 1. Update pid&vid |
| 2014/05/06 | V2.17 | 1.Update 1.2.2 rtk_btusb.ko path |
| 2014/05/15 | V2.18 | 1. Add bt wakeup host flag |
| 2014/05/16 | V2.19 | 1. Remove early-suspend function |
| 2014/08/29 | V2.20 | Add 2.2 本地设备名称，COD以及HFP支持设定, Delete 1.3.6 |

目		录

1	开始Porting Code	4

1.1	SDK修改说明	5

1.2	平台相关修改说明	5

1.2.1	build	6

1.2.2	device	7

1.2.3	hardware	9

1.3	Kernel设置	9

1.3.1	rtk_btusb driver	9

1.3.2	uhid driver	10

1.3.3	platform configuration	11

1.3.4	uinput driver	12

1.3.5	tun driver	12

1.4	Bluetooth patches	12

1.4.1	如何合入patch	13

1.4.2	patch文件说明	13

2	BT功能配置（可选）	15

2.1	支持的Profile配置	15

2.2	本地设备名称，COD以及HFP支持设定	15

2.3	配置Extra Config文件	16

3	Porting结束后的基本测试	18

3.1	配置检查	18

3.2	Enable Bluedroid BtSnoop log(可选)	18

# 开始Porting Code

- 本文中所有code的修改都遵循如下格式：

- 所有修改的code都使用方框括起来。

- 方框中的code会使用SDK中没有颜色的原有code给出修改位置的信息。

- 所有修改或添加的code均使用灰色突出显示。

- 对code格式的举例说明：

如下code是SDK中原有的code：

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif

Realtek需要添加H5的支援，则在porting guide中会给出如下code：

ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_MCT),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_MCT LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_mct.c \ src/userial_mct.c else ifeq ($(BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5),true) LOCAL_CFLAGS := -DHCI_USE_RTK_H5 LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h5.c \ src/userial.c \ src/bt_skbuff.c \ src/bt_list.c else LOCAL_SRC_FILES += \ src/hci_h4.c \ src/userial.c endif endif

- 灰色部分code是Realtek所添加以及修改的code。

- porting说明

本porting文档以nvidia(厂商)的dalmore（平台）为例，不同的客户会对应到不同的厂商以及平台，请客户在porting时注意修改到对应平台的文件。

## SDK修改说明

为了方便客户整合Realtek的WIFI/BT Combo Chip到自己的平台中，Realtek对于如何整合BT的Driver到客户平台分成了2个部分：平台相关修改说明以及4.4_bluetooth_patches。下面会分别说明。

## 平台相关修改说明

为了支持Realtek WIFI/BT Combo Chip， Realtek对客户平台的如下文件做了修改或添加：

Chg： 表示Realtek在原始的SDK文件上做了修改。

New： 表示原始的SDK没有该文件，Realtek添加了该文件。

- build

Chg		build\core\product.mk

- device

New		device\nvidia\dalmore\bluetooth\bdroid_buildcfg.h

Chg		device\nvidia\dalmore\BoardConfig.mk

Chg		device\nvidia\dalmore\dalmore.mk

New		device\nvidia\dalmore\android.hardware.bluetooth.xml

New		device\nvidia\dalmore\android.hardware.bluetooth_le.xml

Chg      device\nvidia\dalmore\init.dalmore.rc

- hardware

New		hardware\realtek\*

- kernel

Chg		kernal\arch\arm\configs\ tegra11_android_defconfig

New		kernal\driver\bluetooth\rtk_btusb.c

New		kernal\driver\bluetooth\rtk_btusb.h

Chg		kernal\driver\bluetooth\Kconfig

Chg		kernal\driver\bluetooth\Makefile

New		kernal\driver\hid\uhid.c

Chg		kernal\driver\hid\Kconfig

Chg		kernal\driver\hid\Makefile

New		kernal\include\linux\uhid.h

### build

  - 修改的文件

- build\core\product.mk

_product_stash_var_list += \ BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER \ BOARD_WLAN_DEVICE \ BOARD_USES_GENERIC_AUDIO \ BOARD_KERNEL_CMDLINE \ BOARD_KERNEL_BASE \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_QCOM \ BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK \ BOARD_VENDOR_QCOM_AMSS_VERSION \ BOARD_VENDOR_USE_AKMD \ BOARD_EGL_CFG \ BOARD_BOOTIMAGE_PARTITION_SIZE \ …

添加Realtek BT Chip支持的宏定义。

### device

该目录主要用于设定不同硬件平台board配置信息。不同的子目录对应不同的硬件平台，需要根据具体硬件平台进行修改。

- 修改的文件

- 将Realtek提供的文件\bluetooth\bdroid_buildcfg.h拷贝到目录device/{vendor}/{platform}/bluetooth/下（如果该目录已有此文件，可忽略此项）

- 修改文件device\nvidia\dalmore\BoardConfig.mk：

# OTA TARGET_RECOVERY_UPDATER_LIBS += libnvrecoveryupdater BOARD_BLUETOOTH_BDROID_BUILDCFG_INCLUDE_DIR ?= device/{vendor}/{platform}/bluetooth BOARD_HAVE_BLUETOOTH := true #BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM := true//commit by realtek #BOARD_HAVE_BLUETOOTH_QCOM := true//commit by realtek #Realtek add start BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK := true #Realtek add end USE_CAMERA_STUB := false

设定BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK为true，表示支持Realtek BT chip。

- device\nvidia\dalmore\dalmore.mk

该部分主要有两处修改，分别用于拷贝Realtek的fw文件以及配置系统支持Bluetooth以及Bluetooth LE。

a. dalmore.mk文件最后添加调用的命令，用于将Realtek需要的fw文件拷贝到指定的目录。

#Realtek add start $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtl8723a/device-rtl.mk) $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtl8723b/device-rtl.mk) $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtl8761a/device-rtl.mk) $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtl8821a/device-rtl.mk) $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtl8822b/device-rtl.mk) $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtl8723d/device-rtl.mk) $(call inherit-product, hardware/realtek/bt/firmware/rtl8821c/device-rtl.mk) #realtek add end

b. 如果用户需要支持Bluetooth以及Bluetooth LE，需要确保有如下配置，如果已经存在，则不需要配置。

#Realtek add start PRODUCT_COPY_FILES += \ frameworks/native/data/etc/android.hardware.bluetooth.xml:system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth.xml \ frameworks/native/data/etc/android.hardware.bluetooth_le.xml:system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth_le.xml #realtek add end

同时需要确保frameworks/native/data/etc/目录有对应的文件android.hardware.bluetooth.xml以及android.hardware.bluetooth_le.xml。如果没有请拷贝Realtek提供的device\nvidia\dalmore\下对应的文件到frameworks/native/data/etc/目录。

- device\nvidia\dalmore\init.dalmore.rc

on boot … # bluetooth # change back to bluetooth from system chown bluetooth net_bt_stack /data/misc/bluetooth mkdir /data/misc/bluedroid 0770 bluetooth net_bt_stack # USB device insmod /system/lib/modules/rtk_btusb.ko（根据rtk_btusb.ko所在的平台目录修改此路径！） chmod 0660 /dev/rtk_btusb chown bluetooth net_bt_stack /dev/rtk_btusb # bluetooth MAC address programming chown bluetooth net_bt_stack ro.bt.bdaddr_path chown bluetooth net_bt_stack /system/etc/bluetooth chown bluetooth net_bt_stack /data/misc/bluetooth setprop ro.bt.bdaddr_path "/data/misc/bluetooth/bdaddr"

修改目录device\nvidia\dalmore下的文件ueventd.dalmore.rc，在文件末尾添加

/dev/rtk_btusb            0660   bluetooth     net_bt_stack

### hardware

将Realtek提供的/hardware/realtek/整个目录拷贝到/hardware/下。

## Kernel设置

### rtk_btusb driver

- 将Realtek提供的文件rtk_btusb.h和rtk_btusb.c拷贝到目录kernel/drivers/bluetooth/下；

- 修改目录/kernel/drivers/bluetooth/下的文件“Kconfig” 和 “Makefile”

在Kconfig文件中增加rtu_btusb的选项：

config BT_HCIBTUSB

tristate "HCI USB driver"

depends on USB

help

Bluetooth HCI USB driver.

This driver is required if you want to use Bluetooth devices with

USB interface.

Say Y here to compile support for Bluetooth USB devices into the

kernel or say M to compile it as module (btusb).

config BT_RTKBTUSB

tristate "RTK HCI USB driver"

depends on USB

help

RTK Bluetooth HCI USB driver

在Makefile文件中添加目标文件rtk_btusb.o:

obj-$(CONFIG_BT_HCIBTUSB)	+= btusb.o

obj-$(CONFIG_BT_RTKBTUSB)	+= rtk_btusb.o

### uhid driver

如果kernel不支持uhid driver，需要加入uhid driver以支持蓝牙HID以及HOGP profile.

- 将Realtek提供的文件uhid.c拷贝到目录/kernel/drivers/hid/下

- 将Realtek提供的文件uhid.h拷贝到目录/ kernel/include/linux/下

- 修改目录/kernel/drivers/hid/下的文件“Kconfig” 和 “Makefile”

在Kconfig文件中增加uhid的选项：

config UHID

tristate "User-space I/O driver support for HID subsystem"

depends on HID

default n

---help---

Say Y here if you want to provide HID I/O Drivers from user-space.

This allows to write I/O drivers in user-space and feed the data from

the device into the kernel. The kernel parses the HID reports, loads the

corresponding HID Device Driver or provides input devices on top of

your user-space device.

This driver cannot be used to parse HID-reports in user-space and write

special HID-drivers. You should use hidraw for that.

Instead, this driver allows to write the transport-layer driver in

user-space like USB-HID and Bluetooth-HID do in kernel-space.

If unsure, say N.

To compile this driver as a module, choose M here: the

module will be called uhid

source "drivers/hid/usbhid/Kconfig"

menu "Special HID drivers"

depends on HID

在Makefile文件增加目标文件uhid.o:

obj-$(CONFIG_HID)		+= hid.o

obj-$(CONFIG_UHID)		+= uhid.o

### platform configuration

需要确保平台对应的config文件中已配置支持rtk_butsb driver，该配置文件一般位于kernel/arch/arm/configs/目录下，用来配置编译kernel的选项，你可以直接修改“.config”文件或者用命令“make menuconfig”来修改kernel选项，无论选择哪种方法，最终都要确保有以下配置：

CONFIG_UHID=y

CONFIG_BT_RTKBTUSB=m

### uinput driver

如果需要支持AVRCP功能，确保\kernel\arch\arm\configs\XXX_defconfig文件中有以下配置：

CONFIG_INPUT_UINPUT=y # User level driver support CONFIG_INPUT_MISC=y

### tun driver

如果需要支持Bluetooth PAN功能，确保\kernel\arch\arm\configs\XXX_defconfig文件中有以下配置：

CONFIG_TUN=y

## Bluetooth patches

为了使Realtek BT chip在android4.3&android4.4上能够正常工作，还需要合入下面的patch文件。对于android4.3，因为不支持LE HID（HOGP） ，因此realtek会使用android4.4的bluedroid源代码来替换这部分，因此此部分android4.3与android4.4是相同的，都是参考本章节来配置。需要合入的bluetooth patches文件都在patches文件夹下，内容如下：

Realtek的patch 文件都放在上面的几个目录中，其中文件夹的命名方式是以目录的方式来命名的，比如：external_bluetooth_bluedroid_patches表示这里面的patch都是合入到external/bluetooth/bluedroid/ 目录，一般情况下这些目录都会有git project，这时客户只需要将该目录下的patch文件全部合入（git am *.patch）到客户的SDK中即可。

如果该目录没有git project的话，那么需要客户自己添加这部分到客户的SDK中，方便后期维护。

### 如何合入patch

客户需要首先拷贝patch文件到指定的目录，比如对于external_bluetooth_bluedroid_patches目录下的patch文件，首先需要将这下面的patch文件全部拷贝到external\bluetooth\bluedroid目录，然后在external\bluetooth\bluedroid目录执行下面的命令打入所有的patch：

git am *.patch

当然，合入patch的方法还有很多种，客户也可以采用自己熟悉的方式。合入patch时有可能会出现冲突，如果出现冲突了，就需要客户手动来修改解决了。

### patch文件说明

  - external_bluetooth_bluedroid_patches

该目录下目前有如下patch，其中

0013-Add-LE-HID-HOGP-support-for-bluedroid.patch是用于修正Bluedroid LE HOGP的一些bug。

其余的patch都是修改bluedroid的其他问题，客户可以从git commit log中查看。

  - framwork_patches

该目录下的patch用于修正bluetooth java层的一些bug。

  - packages_apps_Bluetooth_patches

该目录下的patch用于修正bluetooth java层的一些bug。

# BT功能配置（可选）

## 支持的Profile配置

对于有些平台应用不需要支持PBAP，HFP以及HSP，可以按照下面的配置来关闭这几个Profile，如果用户需要支持，只需把对应值设置为true即可。

packages/apps/Bluetooth/res/values/config.xml文件如下

<resources> <bool name="profile_supported_a2dp">true</bool> <bool name="profile_supported_hdp">false</bool> <bool name="profile_supported_hs_hfp">false</bool> <bool name="profile_supported_hid">true</bool> <bool name="profile_supported_opp">true</bool> <bool name="profile_supported_pan">true</bool> <bool name="profile_supported_pbap">false</bool> <bool name="pbap_include_photos_in_vcard">false</bool> <bool name="pbap_use_profile_for_owner_vcard">false</bool> </resources>

## 本地设备名称，COD以及HFP支持设定

修改BTM_DEF_LOCAL_NAME为平台需要的名称。

修改BTA_DM_COD为平台需要的COD。

默认情况下，在Android4.2的SDK中，只支持HSP，不支持HFP，用户需要支持HFP，请

修改BTIF_HF_SERVICES以及BTIF_HF_SERVICE_NAMES。

#define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK| BTA_HFP_SERVICE_MASK)

#define BTIF_HF_SERVICE_NAMES  { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME,BTIF_HFAG_SERVICE_NAME}

#ifndef _BDROID_BUILDCFG_H #define _BDROID_BUILDCFG_H #define BTM_DEF_LOCAL_NAME "Realtek Tablet" // SERVICE_CLASS:0x5A (Bit17 -Networking,Bit19 - Capturing,Bit20 -Object Transfer,Bit22 -Telephony) // MAJOR CLASS: COMPUTER // MINOR CLASS: TABLET #define BTA_DM_COD {0x5A, 0x01, 0x1C} #define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK) #define BTIF_HF_SERVICE_NAMES { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME } #endif

## 配置Extra Config文件

对于新卡片支持Extra Config文件配置config，如需使用Extra Config文件配置config，可在/data/misc/bluetooth/目录下新建rtk_btconfig.txt文档，修改文件权限为644。具体配置方式以8723bs为例说明：

- 文件首行必须为需要配置的蓝牙芯片的config文件名，如这里对8723bs config进行配置，则首行内容必须与8723bs config文件名一致，即“rtl8723bs_config”

- 从文件次行开始进行config offset及value值配置。格式为两字节offset + 一字节length + length字节value值，小端模式，以16进制设置，以空格分隔每个字节，每行设置一个offest及value。如图中次行设置即为：offst:0x015b、length:0x04 value:0x21222221

- 支持用“#”进行单行注释

- 不支持对MAC address配置

注：请不要随意使用Extra Config文件进行config内容配置，如有需要，请一定请FAE对配置内容进行review，否则容易由于异常配置导致各种问题。

# Porting结束后的基本测试

## 配置检查

为了进一步确保porting没有问题，在测试之前先确认fw以及config文件是否存在。

- adb shell到测试平台的根目录，检查测试平台的/system/etc/firmware目录下看是否有类似于rtl87*_fw文件是否存在。

## Enable Bluedroid BtSnoop log(可选)

      - adb pull system/etc/bluetooth/bt_stack.conf

      - 修改bt_stack.conf文件，把Debug Level从2改成5，并打开BtSnoop的LOG。

# Enable BtSnoop logging function # valid value : true, false BtSnoopLogOutput=true # BtSnoop log output file BtSnoopFileName=/sdcard/btsnoop_hci.log # Enable trace level reconfiguration function # Must be present before any TRC_ trace level settings TraceConf=true # Trace level configuration # BT_TRACE_LEVEL_NONE 0 ( No trace messages to be generated ) # BT_TRACE_LEVEL_ERROR 1 ( Error condition trace messages ) # BT_TRACE_LEVEL_WARNING 2 ( Warning condition trace messages ) # BT_TRACE_LEVEL_API 3 ( API traces ) # BT_TRACE_LEVEL_EVENT 4 ( Debug messages for events ) # BT_TRACE_LEVEL_DEBUG 5 ( Full debug messages ) TRC_BTM=5 TRC_HCI=5 TRC_L2CAP=5 TRC_RFCOMM=5 TRC_OBEX=5 TRC_AVCT=5 TRC_AVDT=5 TRC_AVRC=5 TRC_AVDT_SCB=5 TRC_AVDT_CCB=5 TRC_A2D=5 TRC_SDP=5 TRC_GATT=5 TRC_SMP=5 TRC_BTAPP=5 TRC_PAN=5 TRC_BNEP=5

      - adb push bt_stack.conf system/etc/bluetooth/

      - 通过UI(Setting/bluetooth/)开关一次bluetooth,使上述更改生效